МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт перспективных технологий и индустриального программирования

Кафедра индустриального программирования

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №2

по дисциплине «Программирование электронных приборов и систем»

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

09.03.02 «Информационные системы и технологии»

Вариант 11

Выполнил:
студент группы: ЭФБО-08-24 Демидов Иван Вадимович

Принял:

Коняшкин Г.В.

Москва 2026

Цель работы

Изучить принципы подключения внешнего ПЗУ к микроконтроллеру семейства 8051 и разработать в KiCad электрическую схему с адресными шинами, шиной данных и светодиодной индикацией ошибки.

Задание и параметры варианта

Практическая работа № 2 «Подключение внешней памяти и её тестирование», вариант 11. Ёмкость ПЗУ - 16 Кбайт. Область для расчёта контрольной суммы - 350 байт, начиная с адреса 1000h; последний адрес - 115Dh. При несовпадении суммы с эталоном предусмотрено включение светодиода. В данной работе выполнена схемная часть в KiCad без симуляции.

Перечень элементов схемы

| Обозначение | Компонент | Характеристика и назначение |
| --- | --- | --- |
| U1 | AT89S51-24PU | 8-разрядный МК семейства 8051; внутренняя Flash 4 Кбайт |
| U2 | 74HCT373 | 8-разрядная защёлка младшего байта адреса |
| U3 | 27C128-15 | ПЗУ 16К × 8 бит; время доступа 150 нс |
| U4 | 74HCT138 | Дешифратор для выбора диапазона адресов ПЗУ |
| Y1 | Кварцевый резонатор | 12 МГц; тактирование микроконтроллера |
| R1 | Резистор | 10 кОм; подтяжка RESET к земле |
| R2 | Резистор | 2,2 кОм; ограничение тока светодиода |
| C1, C2 | Конденсаторы | По 30 пФ; цепь кварцевого генератора |
| C3 | Полярный конденсатор | 10 мкФ; начальный сброс |
| C4–C7 | Конденсаторы | По 100 нФ; развязка питания U1–U4 |
| D1 | Светодиод | Индикация ошибки; включение при P1.0 = 0 |
| SW1 | Кнопка | Ручной сброс микроконтроллера |
| J1 | Разъём 2 контакта | Внешнее питание +5 В и GND |
| J2 | Разъём 2 контакта | Вывод ALE и GND для осциллографа |

Описание микросхемы памяти

Микросхема 27C128 содержит 16 384 ячейки по 8 бит. Для выбора ячейки используются 14 адресных входов A0–A13, а для выдачи байта - восемь выводов D0–D7. В схеме предусмотрен режим чтения при питании +5 В.

| Выводы U3 | Назначение | Подключение в схеме |
| --- | --- | --- |
| A0–A7 | Младшие разряды адреса | Выходы O0–O7 защёлки U2 |
| A8–A13 | Старшие разряды адреса | Выводы P2.0–P2.5 микроконтроллера |
| D0–D7 | Выходные данные | Шина AD0–AD7, соединённая с портом P0 |
| CE, вывод 20 | Выбор ПЗУ, активный ноль | Выход Y0 дешифратора U4, цепь CS_N |
| OE, вывод 22 | Разрешение выхода, активный ноль | Сигнал PSEN_N микроконтроллера |
| PGM, вывод 27 | Управление программированием | +5 В для режима чтения |
| VPP, вывод 1 | Напряжение программирования | +5 В для режима чтения |
| VCC / GND | Питание / общий провод | Вывод 28: +5 В; вывод 14: GND |

Подключение внешнего ПЗУ

Порт P0 передаёт младший байт адреса и данные по линиям AD0–AD7. Защёлка U2 сохраняет адрес A0–A7 по сигналу ALE. Порт P2 формирует старшие адресные разряды. Дешифратор U4 выбирает ПЗУ при A15 = A14 = 0, что соответствует диапазону 0000h–3FFFh.

Вход EA микроконтроллера подключён к +5 В: область 0000h–0FFFh относится к внутренней Flash, где предполагается размещение программы и эталонной контрольной суммы. Чтение внешнего ПЗУ с адреса 1000h выполняется командой MOVC; выходы памяти разрешаются сигналом PSEN_N.

Светодиод D1 подключён к P1.0 через резистор R2 и включается низким уровнем. На разъём J2 выведены ALE и GND для подключения осциллографа. Осциллограф не использовался, осциллограммы не снимались.

Электрическая схема

Рисунок 1 - Схема подключения внешнего ПЗУ 16 Кбайт

Результат проверки схемы

Создан проект Demidov_P2_V11. Проверка электрических правил ERC в KiCad выявила 0 ошибок и 0 предупреждений. Дополнительно проверены соединения адресных линий, шины данных и сигналов управления. Программа расчёта контрольной суммы не разрабатывалась, фактическое тестирование ПЗУ не выполнялось.

Ссылка на проект

https://github.com/uz3ix/KiCad-repo-MIrea

Выводы по работе

В KiCad разработана схема подключения ПЗУ 27C128 ёмкостью 16 Кбайт к микроконтроллеру AT89S51. Для разделения адреса и данных использована защёлка 74HCT373, для выбора памяти - дешифратор 74HCT138. Предусмотрены светодиод ошибки и вывод сигнала ALE. Освоены принципы организации шин и управления внешним ПЗУ. Схема подготовлена для варианта 11 без проведения симуляции.